DIE DISPOSITION DER WINTERHALTER-ORGEL

IN DER STADTKIRCHE ST. MARTIN TAUBERBISCHOFSHEIM

Orgelbau Claudius Winterhalter, Oberharmersbach/Schwarzwald

Erbaut 1989 (III/P, 40)

Revision und Erweiterung Setzeranlage 2022

| I Hauptwerk | II Positif | III Récit expressif | Pedal |
| --- | --- | --- | --- |
| Bordun 16' Principal 8' Gambe 8' Rohrflöte 8' Octave 4' Hohlflöte 4' Quinte 22/3' Octave 2' Mixtur IV-V 11/3' Cornet V 8' (ab g0) Trompette 8' | Montre 8' Bourdon 8' Prestant 4' Flûte 4' Nazard 22/3' Doublette 2' Tierce 13/5' Larigot 11/3' Fourniture IV 1' Cromorne 8' Tremblant doux | Quintaton 16' Diapason 8' Salicional 8' Voix céleste 8' Flûte harmonique 8' Flûte octaviante 4' Octavin 2' Plein-Jeu III-IV 2' Hautbois 8' Trompette harmonique 8' Clairon 4' Tremolo Récit Bufo Tuberanus | Principalbaß 16' Subbaß 16' Octavbaß 8' Gedecktbaß 8' Octavbaß 4' Hintersatz IV 22/3' Bombarde 16' Trompette 8' |

Koppeln: 	III-I	III-II	II-I	III-P	II-P	I-P

Traktur: mechanisch

Manualumfang C-g‘‘‘, Pedalumfang C-f‘

Jalousieschweller über Tritt und Handzug

Setzer, Sequenzer